3-1 المقدمة :- Introduction

يتضمن هذا الفصل عرضاً للمواد الأولية المستعملة في هذا البحث, وبيان خواصها وصفاتها العامة ويتضمن ايضا الأجهزة المستعملة وطريقة فحص النماذج والقياسات التي اُجريت.

تم استعمال نوع التدعيم بالألياف فقط اي استعمال الياف مختلفة من غير التطرق الى التدعيم بالأنواع الأخرى. وهذا النوع من التدعيم يستعمل فقط لأنتاج مواد ذات خصائص ميكانيكية جيدة وخاصة اذا كانت المادة المنتجة ستعتمد في تطبيقات هيكلية.

3-2 المواد الأولية المستعملة في البحث :-  Raw Material

المواد الأولية التي تم استعمالها في البحث من الممكن ان تقسم على قسمين, الأول, المادة الأساس (تم استعمال راتنج الأيبوكسي وراتنج البولي استر غير المشبع) والقسم الثاني يتمثل بمواد التدعيم والمتمثلة بـ(ألياف الكاربون والياف الزجاج والياف النحاس) بنوعيها المستمرة والقصيرة.

3-2-1المادة الأساس :-  The matrix Materials

3-2-1-1     راتنج الإيبوكسي:- Epoxy Resin

راتنج الأيبوكسي (نوع Quick mast 105 ) هو النوع الذي تم اُستعمل في البحث, وهو في الحالة السائلة ومن الممكن تحويله الى الحالة الصلبة بأضافة المصلد. هذا المصلد يكون سائلاً خفيفاً ذا لون اصفر, نسبة المصلد الى الأيبوكسي(3:1).

الأيبوكسي هو راتنج متعدد الأستعمالات, يسمح بمدى واسع من الخواص والقدرات العملية. من صفاته انه يبدي انكماشاً قليلاً فضلاً عن التصاقيته العالية بالألياف, يستعمل ايضا في العديد من التطبيقات, ابتداءا من اجهزة الفضاء وانتهاءا بالتجهيزات الرياضية.

الجدول (3-1) يوضح بعض خصائص راتنج الأيبوكسي.

| Compressive Strength BS 6319 | > 73 N/ mm2 |
| --- | --- |
| Flexural Strength BS 6319 | > 60 N/ mm2 |
| Specific Gravity | 1.04 |
| Viscosity | 1.0 Poise |

3-2-1-2 راتنج البولي استر غير المشبع :- Unsaturated Polyester Resin

هو احد الراتنجات المطاوعة للحرارة ويستعمل في مدى واسع من التطبيقات الصناعية. من صفاته انه رخيص ومقاومته للتآكل ممتازة. (45) ويستعمل ايضا كعازل كهربائي وفي صناعة الخزانات والأنابيب. (30)

ان راتنج Up بصورة عامة سائل شفاف متصلب حراريا ويمكن تصليبه بأستعمال محلول مصلب شفاف اللون مركب من بيروكسيد مثيل اثيل كيتون MEKP بشكل سائل شفاف بنسبة 2 gm لكل 100 gm من الراتنج, ولزيادة عملية التصلب للراتنج تم استعمال مادة محفزة تكون غامقة اللون بشكل سائل وهي مادة الكوبلت كعامل محفز وبنسبة 0.5 gm لكل 100 gm من الراتنج.

الجدول (3-2) يوضح بعض خصائص راتنج البولي استر غير المشبع.(48 و 65)

| UP | Property |
| --- | --- |
| 1.4 | Density (gm/ cm3) |
| 70-80 | Service temp (C°) |
| 1.5-2)%) | Elongation at break (25 C°) |
| 220 | Stability temp(C°) |
| 0.37-0.39 | Poisson's Ratio (ν) |
| 2-4.5 | Young`s modulus (Gpa) |

3-2-2مواد التدعيم :-   The Reinforcing Materials

هناك مدى واسع من انواع التدعيم يستعمل في تكوين النظام البوليمري. لقد تم استعمال نوع التدعيم بالألياف في هذا البحث بالشكلين المستمر والقصير.

الألياف التي تم استعمالها في تدعيم راتنجي الأيبوكسي والبولي استر غير المشبع هي الياف الكاربون والياف الزجاج والياف النحاس.

1-3-2-2 الياف الكاربون:-    Carbon Fibers

الياف الكاربون هي الياف ذات اداء عالي والتي تستعمل بشكل واسع في تدعيم المتراكبات المتقدمة ذات الأساس البوليمري. والسبب في ذلك موضح في النقاط الآتية :- (66)

- الياف الكاربون تمتلك القيمة الأعلى في معامل المرونة والمتانة مقارنتا مع الياف التدعيم بجميع انواعها.

- الياف الكاربون تبدي تنوع في المميزات الفيزيائية والكيميائية وبالتالي تسمح بنشوء متراكبات ذات خصائص هندسية نوعية.

- عمليات تصنيع المتراكب والليف تكون نسبيا رخيصة الكلفة.

الجدول (3-3) يبين بعض خواص الياف الكاربون.(38)

| Diameter | 6-10µm |
| --- | --- |
| Density (gm/cm3) | 1.8 |
| Tensile strength | 3.5GPa |
| Young modulus | 370GPa |
| Poisson's ratio | 0.2 |

2-3-2-2 الياف الزجاج    Glass Fibers

لقد تم استعمال الياف الزجاج نوع (E) في البحث الحالي بشكلين, الأول الياف مستمرة بأطوال معينة وذات قطر بحدود (10-14μm), والثاني الياف قصيرة مقطعة بأطوال تتراوح بين (6-8mm) وبنفس القطر المذكور, وتعد الياف الزجاج هي الشكل الرئيس من التدعيم المستعمل لتقوية المواد اللدنة بصورة عامة لأنه يمنح قوى ربط جيدة ومتانة عالية علاوة على رخص ثمنه, حيث ان تحسين خاصيتي المتانة والجساءة يمكن ان يستحصل من انواع اخرى من الألياف مثل الياف الكفلر والكاربون, لكنها تعد غالية الثمن مقارنتا بألياف الزجاج.

بعض المتراكبات المتقدمة تستعمل الياف الزجاج من النوع ((S للحصول على خواص ميكانيكية خاصة, لكن النوع الأكثر شيوعا في المتراكبات المستعملة لألياف الزجاج هو الياف الزجاج نوع E والسبب في ذلك هو الكلفة الواطئة.(36)

الجدول (3-4) يبين الخواص الفيزيائية لألياف الزجاج نوع E-glass.(65)

| Properties | E-glass |
| --- | --- |
| ) ρ(Mgm-3 | 2.60 |
| ) K (Wm-1k-1 | 13 |
| α (10-6k-1) | 4.9 |
| σ* (GPa) | 3.45 |
| Ε (GPa ) | 76.0 |
| Tmax (oC) | 550 |

3-3-2-2 الياف النحاس   Copper Fibers

ان الأسلاك المعدنية تستعمل بشكل واسع في المواد المتراكبة وهي سهلة التصنيع وتمتلك قابلية ارتباط عالية مع المواد اللدائنية والمواد المعدنية.

ان الأسلاك المعدنية تتميز بمعامل مرونة عالٍ وكثافة عالية جدا مقارنةً مع كثافة المواد السيراميكية الشعيرية, وتمتاز ايضا الأسلاك المعدنية بمطيلية عالية مقارنةً مع الألياف الزجاجية.(67)

النحاس هو الأكثر فائدة من بين الفلزات والأكثر استعمالاً من قبل البشر. يوجد بشكل طبيعي ويوجد ايضا بأعداد كبيرة من المعادن الخام. يكون لونه اصفر محمراً ويكون متيناً, هشاً, قابلاً للطرق ويعطي رونقا رائعا عندما يصقل. يعد الأفضل في التوصيل الكهربائي من بعد الفضة.(68)

استخدامات النحاس:- (68)

- يستعمل بشكل كبير في عمل الأسلاك الكهربائية

- يستعمل في الطلاء الكهربائي

- يستعمل ايضا كمادة مخمدة وفي صنع السبائك.

3-3 تحضير العينات:-    Specimens Preparation

طُبقت طريقة القولبة اليدويةHand lay-up molding  في عملية تحضير العينات, وتم اختيار هذه الطريقة دون الطرائق المعقدة الأخرى لسهولة التصنيع بهذه الطريقة وحرية استعمال اي شكل من الألياف في التدعيم(مقطعة, عشوائية, متعامدة,.....الخ), كما ان بهذه الطريقة يمكن تصنيع نماذج بأحجام مختلفة وحسب الحجم المطلوب والأبعاد المطلوبة, والكلفة تكون اقل من بقية طرائق التصنيع.

وبالرغم من ان هذه الطريقة لها عيوب عديدة, مثلا عدم امكانية انتاج نماذج ذات كسور حجمية عالية ولإنتاج اشكال معقدة, ولكن بصورة عامة فأنها تعد الطريقة الأكثر تطبيقاً بين طرائق التصنيع.

ان عملية تحضير العينات تتم بعدة خطوات وهي كما يأتي :-

3-3-1 تهيئة القالب

يكون القالب عبارة عن جزئين, الجزء الأول عبارة عن لوح مستطيل من الخشب يمثل قاعدة القالب والجزء الثاني عبارة عن اطار خشبي مستطيل الشكل, ابعاد القالب (14.5×4.5×1) سم. ومن الضروري الأهتمام بنظافة القالب, تغلف قاعدة القالب بالفابلون اللاصق اما الأطار الخشبي فيطلى بمواد مزلقة وذلك لضمان استخراج المصبوبة من القالب بسهولة وعدم التصاقها بالقالب بعد ان تتم عملية التصلب, وهذا يضمن ايضا الحصول على مصبوبة ذات سطح منتظم واملس خالٍ من العيوب. والشكل (3-2) يبين النماذج التي تم تصنيعها.

الواح خشبية

الياف

زجاج

الياف

الشكل (3-1) يبين الرسم التخطيطي للقالب المستعمل في صنع العينات.

الشكل (3-2) يبين العينات الناتجة من القالب.

3-3-2 تحضير المواد المتراكبة

تم تحضير مجموعة من المواد المتراكبة بأستعمال الياف الكاربون والياف الزجاج والياف النحاس بشكل الياف مستمرة وقصيرة ضمن راتنج الأيبوكسي وراتنج البولي استر غير المشبع وبكسور حجمية مختلفة ثابتة لكل العينات مقدارها (3%,2%,1%) وبالأعتماد على نوع المادة الأساس تم تحضير عدة نماذج من المواد المتراكبة.

كما تم تحضير أنموذج من الأيبوكسي النقي وكذلك أنموذج من البولي استر غير المشبع النقي لجعلهما مرجعا ومقارنتهما مع النتائج المستحصلة من المتراكبات التي تم تحضيرها.

بعد تهيئة القالب كما مر ذكره سابقا في الفقرة(3-3-1), تبدأ عملية تحضير النماذج, ففي حالة النماذج المدعمة بألياف مستمرة يتم رصف الألياف بمسافات متساوية وبعد الأنتهاء من رصف الألياف يتم خلط الراتنج مع المصلد خلطا بطيئا لتجنب حدوث الفقاعات بأستعمال قضيب زجاجي ويصب هذا الخليط في القالب المهيأ مسبقا.

اما في حالة النماذج المدعمة بألياف قصيرة فيتم اضافة المصلد الى الراتنج ومن ثم اضافة الكمية المطلوبة من الألياف القصيرة ويتم الخلط الى ان يتم تشبع الألياف بالمادة الأساس وهذه الحالة تصح في حالة التدعيم بالياف الكاربون, اما في حالة التدعيم بالياف الزجاج واسلاك النحاس القصيرة فيتم توزيع كلا منها في القالب المهيأ بشكل عشوائي تجنبا لحدوث التكتل ومن ثم خلط الراتنج مع المصلد كما تم ذكره سابقا وصبه فوق الألياف.

من الجدير بالذكر, يجب ترك النماذج دون تحريك الى ان يتم تصلبها نهائيا, وبعد أنتهاء عملية التصلب يتم اخراج المصبوبات من القوالب وتجرى عملية تنعيم وصقل بأستعمال اوراق كاربيد السليكون بدرجات تنعيم مختلفة.

3-4 الاجهزة المستعملة :-

3-4-1 جهاز الارتداد :- Scleroscope

تم تصنيع هذا الجهاز يدويا ليلائم متطلبات البحث ووفقا للمعايير المختبرية المطلوبة والمتكون من انبوب زجاجي طوله cm(70) وقطره cm(4) مثبت بوساطة مسند معدني متحرك بحيث يسمح للأنبوب بالدوران بزاوية (360°) ويتم تثبيت العينة اسفل الأنبوب الزجاجي بشكل عتلة (cantilever) بوساطة ماسكات, كما موضح في الشكل (3-3).

الشكل (3-3) يبين جهاز الارتداد.

بحيث يمكن تحريك الأنبوب بوساطة المسند المعدني بعد اصطدام الكرة المعدنية مباشرةً بحيث يمنع اصطدامها بالعينة مرة اخرى وذلك لضمان حدوث اهتزاز حر(Free Vibration) في العينة. يستعمل هذا الجهاز في المحافظة على مسار الكرة الفولاذية المستعملة عند سقوطها على العينة وبالتالي عند سقوط الكرة ستتحول الطاقة الكامنة الى طاقة حركية تفقد جزءً منها عند اصطدامها بالعينة, علما ان الكرة المستعملة مصنوعة من الفولاذ (stainless steel) بقطرmm(22) وبوزنgm (39.55).

3-4-2 تحضير منظومة اختبار الأهتزاز الحر :-

تتكون منظومة الأختبار من شاشة اظهار الذبذبة الرقمية ( Oscilloscope Digital) ومكبر القدرة (power Amplifier) والمتحسس(Accelerometer), اذ يتم ربط المتحسس بالجزء السفلي من العينة بوساطة الصمغ, اما الطرف الأخر من المتحسس يتم ربطه بمكبر القدرة (وهو من نوع (Brule & Kjaer) (2626) اذ يقوم هذا الجهاز بتضخيم الموجة الجيبية الداخلة اليه من مولد الاشارة وذلك عن طريق دوائر الاكترونية موجودة داخل الجهاز تقوم بمعالجة الاشارة ويستعمل أيضا" لغرض تغير سعة الاهتزاز من اقل قيمة الى اعلى قيمة ومن مواصفاته يحتوي على عدادات للتيار والفولتية وبمجالات واسعة موجودة في واجهة الجهاز لغرض السيطرة على المخرجات, ويكون ذا معدل تردد عال مع معدل تشتيت قليل, ويحتوي ايضا" على لوحة تحكم امامية مجهزة بنظام أضاءة أمامي يعطي حالة الجهاز) والذي بدوره يربط بال( oscilloscope) حيث يحتوي (oscilloscope) على لوحة تحكم موجودة في مقدمة الجهاز من خلالها نقوم بأجراء عملية التقسيم على الزمن أوالفولتية وذلك للحصول على أشارة واضحة يمكن الاستفادة منها, ويمكن ايقاف هذه الموجة لغرض قراءتها أو تخزينها في الجهاز, وقد تم عزل جميع المنظومة بأستعمال المطاط(حيث تم وضعه في جوانب ماسكات العينة والأنبوب الزجاجي والمنضدة) وذلك لضمان عدم حصول اي ضياع في الطاقة(Energy lost), وكما مبين في الشكل(3-4).

الشكل (3-4) يبين المنظومة المستعملة في اختبار الاهتزاز الحر

ان الاستجابة للعينة المصنوعة يمكن التقاطها بوساطة المتحسس ((Accelerometer نوع (4366 Brule , Kjaer) مع حساسية 4.5 pc/ms2)) الذي يستعمل لقياس التعجيل, ويتم توصيله بمدخل(Input) مكبر القدرة نوع (2626 B,K ). اشارة المخرج (Output) لمجهز القدرة تنتقل الى مدخل الOscilloscope الرقمي نوع (100 MHZ ,INSTEK (GDS -830 كما مبين في الشكل (3-4).

هذا الاتصال يسمح للاشارات بان تُعرض على شاشة ال Oscilloscope الرقمية  من خلال القناة الاولى(ch1) حيث الاشارة تكون بالاتجاه X.

Steel  ball

Glass tube

sample

Holder

Rubber pads

Digital oscilloscope

0n/off Switch

Key

Power Amplifier

screen

Accelerometer

الشكل (3-5) مخطط توضيحي لمنظومة اختبار الاهتزاز الحر.

3-4-3 معايرة الجهاز  calibration

لقد تمت معايرة المتحسس مع ملحقاته, اذ ان عملية المعايرة للاشارة المضخمة الناتجة بوساطة المتحسس Accelerometer تمت باستعمال مُعاير ال Accelerometer نوع (4291 B,K), انه جهاز توليد اهتزاز قابل للحمل, يُنتج قيمة تعجيل ثابتة (10 M/S) عند  تردد HZ (79.6-80.64). الشكل (3-6) يوضح دائرة المعايرة.

الشكل (3-6) دائرة المعايرة.

3-4-4طريقة اجراء الأختبار:-

بعد ان تم تجميع المنظومة وتثبيت العينة يتم اسقاط الكرة المعدنية من خلال الأنبوب الزجاجي بحيث تصطدم بالعينة مرة واحدة وبعدها مباشرةً يتم تدوير الأنبوب بوساطة المسند المعدني بحيث يمنع اصطدام الكرة بالعينة مرة ثانية, وعند اصطدام الكرة بالعينة تهتز العينة بشكل متذبذب ويقوم المتحسس بنقل الحركة(التذبذب) إلى مضخم القدرة ومنه إلى الOscilloscope الذي يحول الأشارة إلى رسم تخطيطي موضح على الشاشة بشكل موجة جيبية ويتم التقاط صورة فوتوغرافية للموجة الجيبية.

3-5 الحسابات الرياضية :-

يتم ايجاد عدة متغيرات للعينات التي تم اجراء الأختبار لها وتتمثل بما يأتي :-

- من الصورة الفوتوغرافية للموجة الجيبية يتم حساب السعة لموجتين متتاليتين (x2,x1) كما موضح في الشكل (3-7 b) وذلك بأستعمال مسطرة, وكما مبين في الشكل.

. (a)

(b)

الشكل (3-7) (a) الصورة الفوتوغرافية للموجة الجيبية على جهاز ال .Oscilloscope (b) مخطط توضيحي للموجة الجيبية.

- حساب قوة الأصطدام (P) وتمثل وزن الكرة الفولاذية :-

P = m. g

m= كتلة الكرة الفولاذية

g= التعجيل الارضي

- حساب انحراف العينة(Y) بتطبيق المعادلة الآتية :-

Y = P.x26.E.I3l-x

Y= الانحراف للمادة المتراكبة

x= المسافة بين مركز تثبيت العينة ومركز اثر اصطدام الكرة بالعينة

E= معامل المرونة

I= عزم القصور الذاتي

l = طول العينة

- حساب القساوة(K) بتطبيق المعادلة الآتية :-

K = P/Y

- حساب التردد الطبيعي(ωn) بتطبيق المعادلة الآتية :-

ωn= K/m

m=كتلة العينة

- حساب التناقص اللوغاريثمي(δ) بتطبيق المعادلة الآتية :-

δ=lnx1x2

= x1,x2سعتان متتاليتان

- حساب زمن الذبذبة(τd) من المعادلة الآتية :-

τd=δ∕2πωn

- يتم ايجاد معامل التخميد بتطبيق المعادلة الآتية :-

δ=2πζ1-ζ2

ويتم اجراء الأختبار والحسابات لجميع العينات التي تم تصنيعها.

الجدول (3-5) القياسات والحسابات التي اُجريت للمواد المتراكبة المستعملة في البحث.

| ζ×10-6 |  |  | wn |  |  | K×10-3 |  |  |  |  | Y×10-6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3% | 2% | 1% | 3% | 2% | 1% |  | 3% | 2% | 1% | 3% |  | 2% | 1% |  |
| 265554 | 172321 | 124500 | 1164.2 | 1055.8 | 885.6 |  | 105172 | 80263.1 | 55454.5 | 2.9 |  | 3.8 | 5.54 | Ep+CF L |
| 403564 | 248430 | 138758 | 571.86 | 504.8 | 378.5 |  | 26293.1 | 17836.2 | 10132.8 | 11.6 |  | 17.1 | 30.1 | Ep+CF s |
| 78290 | 64358 | 55327 | 787.5 | 747 | 706 |  | 44655.9 | 39817 | 35057.4 | 6.83 |  | 7.66 | 8.7 | Ep+G FL |
| 123252 | 96014 | 79190 | 303 | 290 | 261.2 |  | 7384.9 | 6087.8 | 4795.5 | 41.3 |  | 50.1 | 63.6 | Ep+GF s |
| 126333 | 121760 | 84190 | 754.9 | 760 | 719.4 |  | 544644.2 | 46212 | 38607.5 | 5.6 |  | 6.83 | 7.93 | Ep+Cu FL |
| 202705 | 151110 | 109710 | 325.6 | 302.6 | 273.87 |  | 10132.8 | 7786.5 | 5595.3 | 30.1 |  | 39.17 | 54.5 | Ep+Cu F s |
| 202558.6 | 143400 | 114369 | 1097.2 | 944.35 | 763.6 |  | 96825.3 | 71764.7 | 46564.8 | 3.15 |  | 4.25 | 6.55 | Up+CF L |
| 202705 | 201219 | 125590 | 371.8 | 317.06 | 256.35 |  | 11119.2 | 8090.1 | 5272.1 | 27.43 |  | 37.7 | 57.85 | Up+CF s |
| 74647 | 64358 | 41680.9 | 664.4 | 621.3 | 574.2 |  | 36483.2 | 31573.4 | 26684.1 | 8.36 |  | 9.66 | 11.43 | Up+G FL |
| 109681 | 94310 | 77076 | 227.7 | 214.4 | 200.3 |  | 4283.7 | 3760.7 | 3248.2 | 71.2 |  | 81.1 | 93.9 | Up+GF s |
| 125590 | 109681 | 81096 | 697.4 | 650.2 | 593.4 |  | 46493.9 | 38234.9 | 30019.6 | 6.56 |  | 7.97 | 10.16 | UP+Cu FL |
| 140315 | 134128 | 82320 | 234.9 | 220.5 | 204.3 |  | 5276.8 | 4401.1 | 3556.6 | 57.8 |  | 69.3 | 85.7 | Up+Cu F s |

| τd×10-6 |  |  | ER |  |  | E th |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3% | 2% | 1% | 3% | 2% | 1% | 3% | 2% | 1% |  |
| 1.73 | 1.098 | 0.788 | 15.45 | 11.8 | 8.155 | 15.46 | 11.81 | 8.155 | Ep+CF L |
| 2.77 | 1.61 | 0.88 | 15.45 | 11.8 | 8.155 | 3.901 | 2.642 | 1.497 | Ep+C Fs |
| 0.55 | 0.405 | 0.348 | 6.615 | 5.9 | 5.2 | 6.615 | 5.91 | 5.2 | Ep+GF L |
| 0.78 | 0.606 | 0.4989 | 6.615 | 5.9 | 5.2 | 1.094 | 0.902 | 0.71 | Ep+G Fs |
| 0.8 | 0.77 | 0.5306 | 8.1 | 6.89 | 5.695 | 8.1 | 6.89 | 5.695 | Ep+Cu FL |
| 1.3 | 0.96 | 0.693 | 8.1 | 6.89 | 5.695 | 1.5 | 1.1533 | 0.8288 | Ep+Cu Fs |
| 1.299 | 0.91 | 0.723 | 14.25 | 10.539 | 6.8695 | 14.25 | 10.539 | 6.8695 | Up+C FL |
| 1.3 | 1.29 | 0.795 | 14.25 | 10.539 | 6.8695 | 1.6334 | 1.1877 | 0.7744 | Up+C Fs |
| 0.47 | 0.405 | 0.262 | 5.4 | 4.6383 | 3.919 | 5.4 | 4.6383 | 3.919 | Up+G FL |
| 0.693 | 0.595 | 0.4855 | 5.4 | 4.6383 | 3.919 | 0.639 | 0.5524 | 0.4771 | Up+G Fs |
| 0.795 | 0.693 | 0.5108 | 6.87 | 4.616 | 4.408 | 6.87 | 5.616 | 4.408 | UP+CuF L |
| 0.89 | 0.85 | 0.5188 | 6.87 | 4.616 | 4.408 | 0.775 | 0.6461 | 0.5224 | Up+Cu Fs |

| τd×10-6 | ER | E th | ζ×10-6 | wn | k×10-3 | y×10-6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.272 | 4.5 | 4.5 | 43269 | 662.9 | 30500 | 10 | Ep |
| 0.24 | 3.2 | 3.2 | 38186 | 521.758 | 21785.8 | 13.99 | Up |