2-1  المقدمة   Introduction

تعـد البوليمرات من أهم  نواتج الصناعة الكيميائية، حيث دخلت في تفاصيل الحياة اليومية للفرد وحلت  محل  العديد من المواد التقليدية، فمنذ الحرب العالمية الثانية ولحد الآن تتسابق الدول في انتاج العديد من انواع البوليمرات الصناعية والمتراكبات المحضرة منها .(24)

أن أهم المواد الأولية المستعملة في انتاج البوليمرات يمكن تلخيصها بالنقاط الاتية:-

- مشتقات الفحم الحجري ومنتجات فحم الكوك.

- مشتقات النفط الخام الناتج من التقطير والتكسير.

- مشتقات المواد الطبيعية النباتية والحيوانية.

- مشتقات المواد الطبيعية المعدنية .

وبذلك نجد ان المواد الاولية الاساسية المطلوبة لصناعة البوليمرات تعود للمملكتين النباتية والحيوانية والى الفلزات الطبيعية. (25)

2-2البوليمر  Polymer

ان البوليمر كلمة لاتينية تتكون من مقطعين "بولي" poly وتعني "متعدد" والمقطع "مير" Mer وتعني "الجزء"، أيّ إنها تعني متعدد الأجزاء.(26)

تعرف البوليمرات بأنها عبارة عن مركبات كيميائية عملاقة تتكون من عدد كبير من المجاميع الذرية المرتبطة مع بعضها بوساطة اواصر كيميائية مكونة سلاسل طويلة(27)، هذه السلاسل قد تأخذ أشكالا مختلفة، خطية، او متفرعة، او متشابكة، أو سلمية.(28)

شكل (2-1) إشكال مختلفة من تراكيب السلسلة الجزيئية للبوليمر.

تدعى عناصر هذه السلسلة بالوحدات المتكررةRepeating Units  وهي تكافئ المونومر Monomer تقريبا الذي يمثل الوحدة الأساسية لبناء البوليمر.(27)

يوجد نوعان من الإرتباطات او القوى في البوليمرات، النوع الأول هي الأواصر التساهمية Covalant Bonds الغالبية المطلقة في معظم البوليمرات وهذه الأواصر تربط الوحدات التركيبية مع بعضها، اما النوع الثاني من القوى الجزيئية فهي القوى الثانوية او قوى فاندر فالز Van der Waals وتكون هذه القوى عادة بين اجزاء السلسلة الواحدة.(26)

2-3 تصنيف البوليمرات     Classification of Polymers

تصنف البوليمرات بالاعتماد على خواصها التكنولوجية واستعمالاتها العلمية الى الأصناف الاتية :-

2-3-1البوليمرات المطاوعة للحرارة Thermoplastics

يتضمن هذا الصنف البوليمرات التي تتغير صفاتها بتاثير الحرارة, فبالحرارة تتحول الى منصهرات, وعندما تقترب درجة الحرارة من درجة الانتقال الزجاجي (Tg) تصبح مرنة ثم تزداد مرونتها بتحولها إلى منصهرات لزجة, وعند خفض درجة الحرارة تسترجع حالتها الصلبة القوية، تستغل هذه الخاصية في عمليات تصنيع هذا الصنف المهم من البوليمرات.(26)

وبصورة عامة فأن البوليمرات المطاوعة للحرارة تميل إلى ان تكون اقسى واقل هشاشة من البوليمرات المتصلبة حراريا Thermosets لذا يمكن ان تُستعمل دون استعمال الحشوات(29). ومن الأمثلة على البوليمرات المطاوعة للحرارة هو البولي ايثر اثير كيتون PEEK حيث هذا النوع من البوليمرات يعطي أعلى متانة والبولي مثيل مثيل أكريلك PMMA يمتاز بمقاومته للقشط وذي خواص كهربائية (متانة عزل كهربائي عالية، وعامل تشتيت عالٍ، وثابت عزل كهربائي واطئ) وقابليته للإشتعال.(30و31)

2-3-2البوليمرات المتصلبة حراريا   Thermosets

تعاني هذه البوليمرات تغييرات كيميائية عند تسخينها فتتشابك فيها السلاسل البوليمرية وتصبح هذه البوليمرات بعد معاملتها الحرارية غير ذائبة وغير قابلة للانصهار ورديئة التوصيل للحرارة والكهربائية، تستعمل هذه البوليمرات كمادة عازلة للحرارة والكهربائية و تدخل في العديد من الصناعات الكهربائية والمنزلية(26)، من الأمثلة على هذا النوع الأيبوكسيدات، البولي استرات، البولي اميدات و الفينولات.(32)

2-3-2-1راتنج الأيبوكسي Epoxy Resin

الأيبوكسي هي كلمة اغريقية مكونة من مقطعين هما Ep وتعني (بين) وOxy وتعني (اوكسجين)، يحتوي الأيبوكسي على مجموعة واحدة او اكثر من مجاميع الأيبوكسايد Epoxide الذي يمثل الوحدة الأساسية لراتنج الأيبوكسي وابسط صيغة له الأوكسيران Oxirane اذ يمثل بمركب حلقي متكون من ذرة أوكسجين مرتبطة بذرتي كاربون مرتبطتين بدورهما مع بعضهما.(33و34)

الشكل (2-2)يوضح مجموعة الأوكسيران.(33)

هناك انواع عديدة من المجاميع الفعالة التي تتفاعل مع حلقة الأيبوكسي وتبدأ بالتشابك. المجاميع الفعالة الأكثر شيوعا لهذا الغرض هي الأميدات. كل هذه الجزيئات التي تمتلك مجاميع فعالة وتستخدم لتقسية الأيبوكسيدات تعرف بالمصلدات Hardeners(30)

يستعمل الأيبوكسي في صناعة المواد المتراكبة لإنه يمتلك جساءة عالية ومقاومة للمذيبات والمواد الكيميائية وكذلك يمتلك مقاومة للحرارة ويكون تقلصه قليلاً بعد المعالجة.(35)

2-3-2-2راتنج البولي استر غير المشبع Unsaturated Polyester Resin

البولي استرات المتصلدة حراريا تتبلمر بوساطة التفاعلات التكثيفية لتكوين اواصر الأستر لكن بعض الأختلافات تسمح لهذه البولي استرات بالتشابك وتصبح متصلدة حراريا. مع البولي استرات المتصلبة حراريا فأن البلمرة تنتهي بسرعة كبيرة, لذلك البولي استر يكون ذا سلسلة جزيئية قصيرة, ويكون بوليمراً ذا وزن جزيئي واطئ.

البولي استرات تمتلك مواقع فعالة للوحدات المتكررة في كل بوليمر وهذا يسمح بحدوث التشابك, والمواقع الفعالة للبولي استرات هي الأصرة المزدوجة كاربون-كاربون.(30)

الشكل (2-3) الاصرة المزدوجة في البولي استر غير المشبع.(30)

2-3-3البوليمرات المرنة المطاطية Elastomers

للبوليمرات المرنة المتمثلة بالمطاط صفات متميزة كالأستطالة Elongation وقابليتها على التمدد والتقلص Resilience. ان قابلية هذا الصنف من البوليمرات لأظهار صفات المرونة تعتمد على مرونة الجزيئات ذات السلاسل الطويلة الموجودة في وضعيات ملتفة مع بعضها بصورة عشوائية بحيث ان معدل المسافة بين نهايتي جزيئة البوليمر اقل بكثير من المسافة عندما تكون الجزيئة في الوضعية الممتدة.(26)

ان البوليمرات التي تمتلك اكثر من %  200من استطالتها المرنة تكون ضمن مجموعة البوليمرات المرنة المطاطية. وبمعنى آخر، البوليمرات المرنة المطاطية هي المواد التي من الممكن ان تمد الى اكثر من طولها الطبيعي بمرتين ومن ثم ترجع الى طولها الأصلي بعد ان يزول الإجهاد الخارجي(30). ومن الأمثلة على البوليمرات المرنة المطاطية، المطاط الطبيعي ومطاط البيوتيل ومطاط النتريل واطار السيارات.(31)

نظرا لكون اللدائن هي الأكثر انتشارا في العالم، هناك عدة تطبيقات للدائن، منها الطبية والصناعية وغيرها من التطبيقات.(36)

التطبيقات الصناعية :-

- الأنابيب والصمامات والخزانات (خاصتا التي تحتاج حماية من التآكل).

- في الطلاءات واللواصق.

- وسائد اخماد الأهتزاز.

- في لوحات الدوائر الكهربائية.

- وفي عزل الأسلاك الكهربائية.

2-4 المواد المتراكبة     Composite Materials

الكلمة (متراكب) في مصطلح المواد المتراكبة تدل على ان مادتين او اكثر تكون متحدة لتكوين مادة ثالثة ذات فائدة(37). عندما تضاف الالياف الى اللدائن مثلآ، المواد الناتجة تسمى (متراكبات). خواص هذه المتراكبات تتغير بشكل واسع، معتمدة على طبيعة الياف التدعيم (طول، وتركيز، ونوع الليف) وعلى نوع الراتنج المستعمل في المادة الأساس.(36)

كان المصريون القدامى يستعملون الخشب الرقائقي Plywood عندما ادركوا ان هذا الخشب من الممكن اعادة ترتيبه للحصول على متانة عالية ومقاومة للتمدد الحراري، فضلاً عن مقاومته للأنتفاخ الناتج من امتصاص الرطوبة.(37)

العديد من التقنيات الجديدة تتطلب مواد ذات مجموعة نادرة من الخصائص التي لا يمكن ان توجد في مواد سبائك المعادن او المواد السيراميكية او البوليمرية التقليدية. وهذا يعد صحيحاً للمواد التي تعتمد في التطبيقات الفضائية. على سبيل المثال, مهندسو الطائرات يبحثون بشكل مستمر عن المواد البنائية التي تكون واطئة الكلفة, وقوية, وقاسية, ومقاومة للصدمة والقشط, ولا تتآكل سريعا بمرور الزمن.(1)

Particle

Large

Dispersion

Laminate

Sandwich

panel

Composites

Polymer

Metal

Ceramic

Matrix

Structural

Fiber

Reinforcement

Continuous

Discontinuous

(chopped)

يمكن تصنيف المواد المتراكبة تصنيفات واسعة, مثلا التصنيف وفقا للمادة المدعمة او وفقا للمادة الأساس.

الشكل (2-4) يوضح تصنيف المواد المتراكبة.(38)

الخواص النهائية للمتراكب المدعم بالألياف تكون محددة بـ :- (39)

- محتوى الليف

- المادة الأساس

- توجيه الليف

- مادة الليف

- طول الليف وتوزيعه في المتراكب.

2-5 فوائد المواد المتراكبة   of composite materials Advantages

هناك العديد من الفوائد التي تغطي مدى واسع من التطبيقات :- (40و41و42و43)

- مقاومة للتآكل

- متانة عالية مع وزن خفيف

- العمر الطويل

- جساءة عالية

- مقاومة للكلال

- امتصاص طاقة الأهتزازات

2-6-a الكسر الحجمي     Volume Fraction

وهو من المواضيع المهمة الواجب دراستها في موضوع المواد المتراكب, اذ يعرف بانه الكمية النسبية لمختلف المكونات في المواد المتراكبة, وعادة يعبر عنه كنسبة حجم التدعيم الى الحجم الكلي للمواد المتراكبة. والتعبير عن مكونات المواد المتراكبة حجميا يكون مناسبا بسبب سهولة ربطه بمفهوم مشاركة الحمل ضمن المادة المتراكبة, الا انه يكون من الصعب خلال التصنيع قياس حجم المكونات, بينما قياس وزنها اسهل, لذلك يكون استعمال الكسر الوزني (weight fraction) شائعا ايضا.

في ظروف نادرة عندما تكون كثافة المواد متماثلة فان قياس الكسر الحجمي والكسر الوزني سيعطي قيم مختلف, لكن يمكن الربط بينهما بالعلاقات الآتية(9):-

Wc=Wf+Wm  ………………….(2-1)

Ψ=WfWc  …………………………(2-2)

Vf=11+1-ΨΨ.ρfρm……………………(2 - 3)

حيث ان :-

Ψ =الكسر الوزني للالياف في المادة المتراكبة.

Wf, Wm  Wc,  = وزن الالياف والمادة الاساس والمادة المتراكبة على التوالي.

ρf ρm, = كثافة الالياف والمادة الاساس على التوالي.

Vf = الكسر الحجمي.

يقاس التركيز عادة بالكسر الحجمي او الكسر الوزني وبصورة عامة فهو من اهم المعايير التي تؤثر في خواص المتراكبات ومن السهل السيطرة عليه اثناء التصنيع لتغيير خواص المواد المتراكبة, كما ان توزيع التركيز ضمن النظام هو مقياس لتجانس المواد.(44)

2-6- bنظرية المرونة للمواد :-  Theory Of Elasticity

تُعنى هذه النظرية بتفاصيل استجابة المواد المتراكبة للاجهادات المسلطة عليها, حيث تستعمل معامل القص Shear Modulus والمعامل الحجمي Bulk Mudulus ونسبة بوازون Poisson’ s Ratio بالاضافة الى معامل المرونة Young Modulus.

- للعينات المدعمة بالياف طويلة, تم تطبيق المعادلات الآتية:- (45)
c=VfVf+Vm
E11=cEf+(1-c)Em

E22=Ef×Em1-cEf+cEm

حيث ان :-

=cالكسر الحجمي للالياف.

=Vf,Vm النسبة المئوية لحجم الالياف و لحجم المادة الاساس في المادة المتراكبة.

=Ef,Em معامل المرونة للالياف و المادة الاساس على التوالي.

ب) للعينات المدعمة بالياف قصيرة 
K-KmKf-Km=c1+Kf-KmK+43Gf

G-GmGf-Gm=c1+Gf-GmGmGf9Kf+8Gf6Kf+2Gf

K=19E11+41+v122K23

G=115E11+1-v122K23+6G12+G23

E=E11+41+v122K23E11+1-v122K23+6G12+G2332E11+8v122+12v12+7K23+2G12+G23

v=E11+22v122+8v12+3K23-4G12+G2322E11+8v122+12v12+7K23+2G12+G23

حيث ان :-

= K المعامل الحجمي المؤثر

Km= المعامل الحجمي المؤثر للمادة الاساس

Kf= المعامل الحجمي المؤثر للالياف

=G معامل القص المؤثر

=Gm معامل القص المؤثر للمادة الاساس

=Gf معامل القص المؤثر للالياف

=v نسبة بوازون

2-7 مكونات المادة المتراكبة

2-7-1 المادة الأساس Matrix Material

ان المادة الأساس تعطي الشكل النهائي لتركيب المتراكب ويمكن تصنيف المادة الاساس اعتمادا على نوع المادة وهي المواد البوليمرية, المعدنية, السيراميكية والمواد الكاربونية.(46)

Matrices

Carbon and graphic matrix materials

Ceramic matrix materials

Metal matrix materials

Polymer matrix materials

Thermosets

Thermoplastics

بصورة عامة, المعادن والبوليمرات تستعمل كمادة اساس بسبب ان بعض المطيلية تكون مطلوبة وأما بالنسبة للمتراكبات ذات الأساس السيراميكي فان مواد التدعيم تضاف لها لتحسين متانة الكسر.(1)

الشكل (2-5) يبين تصنيف المواد الأساس.(39)

وأخيرا يمكن تعريف المادة الأساس على انها راتنج متجانس او مادة بوليمرية مغمور فيها الياف مكونة مادة متراكبة.(40)

2-7-1-1 المتراكبات ذات الأساس البوليمري  Polymer Matrix composites

ان البوليمرات لا تستعمل في تطبيقات درجات الحرارة العالية بسبب فقرها للأستقرارية الحرارية. بعض اللدائن من الممكن ان تكون ضمن مدى درجات الحرارة ( (100-200 C دون نقصان في الأداء.(47)

ان هذا النوع من المتراكبات يعد من اكثر الانواع شهرة مقارنةً مع المتراكبات ذات الأساس المعدني او السيراميكي في التطبيقات التجارية, اذ يمثل هذا النوع من المتراكبات %90 من كل المتراكبات.(39)

يعرف هذا النوع ايضا بالبوليمرات او اللدائن المدعمة بالألياف FRP. هذه المواد تستعمل راتنج ذا أساس بوليمري كمادة اساس وانواعاً مختلفة من الألياف مثل الزجاج والكاربون والكفلر تُعتمد كمواد تدعيم.(48)

خصائص اي متراكب ذي اساس بوليمري تعتمد على :-

- خصائص الألياف

- خصائص الراتنج

- نسبة الليف الى الراتنج (الكسر الحجمي للألياف)

- الخصائص الميكانيكية للألياف بصورة عامة اعلى من الخصائص الميكانيكية للراتنج,لذا إذا كان الكسر الحجمي للألياف عالياً فأن الخصائص الميكانيكية للمتراكب تتزايد.

- الأتجاه والشكل الهندسي للألياف داخل المادة المتراكبة.

- يكون دور الألياف في تدعيم الوسط المضيف في قيمته العظمى عندما تكون متجهة جميعها بشكل متوازٍ مع محور الأجهاد الخارجي المسلط على المتراكب.

الشكل (2-6) اجهاد السحب المتوازي والعمودي مع اتجاه الليف. (49)

2-7-1-2 المتراكبات ذات الأساس المعدني  Metal Matrix composites

من الممكن الحصول على المتراكبات ذات الأساس المعدني إما بأستعمال طور سائل مثل الترسيب بالرش Spray Deposition او بعمليات الحالة الصلبة مثل تقنيات المسحوق. ان اكثر الأنواع شهرة هو المتراكب ذو الأساس المنيوم وسبائك التيتانيوم المدعمة بالألياف وسبائك المغنيسيوم المدعمة بحبيبات السليكا. ويعد النوع الأول (الألمنيوم)هو الأكثر شيوعا بسبب الكلفة وسهولة التصنيع.(20)

ان التدعيم بالألياف يحسن الخواص الميكانيكية للمعادن. على سبيل المثال, الياف الكاربون تزيد المتانة والقساوة للمعادن اللينة واللدنة  مثل الرصاص.(46)

2-7-1-3المتراكبات ذات الأساس السيراميكي Ceramic Matrix composites

تستعمل المتراكبات ذات الأساس السيراميكي CMCs في المحيطات ذات درجات الجرارة العالية. ان تعريف هذا النوع من المتراكبات يكون نوعا ما واسع المدى. يتضمن سيراميكيات بلورية, سيراميكيات زجاجية, سليكا غير عضوية وكاربون.

التدعيم من الممكن ان يتضمن الكاربيدات والأوكسيدات(20). ومن خواص ال CMCs,المقاومة الكهربائية العالية, مستقرة (كيميائيا و حراريا), وتمتلك درجة انصهار عالية1200-3500℃) ).(46,50)

2-7-1-4 المتراكبات ذات الأساس الكاربوني  Carbon Matrix composites

احد المواد الهندسية المتطورة هي المتراكبات ذات الأساس الكاربوني المدعم بألياف الكاربون, وعادة يطلق عليها متراكبات كاربون-كاربون.(1)

تمتلك المواد الكاربونية متانة عالية وقساوة فضلاً عن الأستقرارية الكيميائية والحرارية في المحيطات الخاملة.(20)

2-7-2  مواد التدعيم  Reinforcement Materials

ان مواد التدعيم تكون جدا مهمة للمادة المتراكبة حيث تعطي كل المتانة والقساوة الضرورية للمتراكب (47,51), كذلك احدى فوائد التدعيم زيادة الأخماد (يزداد الأخماد Damping بزيادة مستوى الحشوة في المادة المتراكبة).(52)

تصنف المواد المتراكبة على وفق نوع المادة المستعملة في التدعيم الى :-

- مواد متراكبة مدعمة بالدقائق Particulated Composites

- مواد متراكبة مدعمة بالألياف Fibers reinforced Composites

- مواد متراكبة متعددة الطبقات . Laminated Composites

ونظرا لأستعمال النوع الثاني من المواد المتراكبة المتمثلة بالمواد المتراكبة المدعمة بالألياف في هذا البحث, لذلك سندرسها بأختصار.

2-8 المواد المتراكبة المدعمة بالألياف :- Fibers reinforced Composites

الألياف هي الصنف الأكثر اهمية في التدعيم, حيث تقوم بتحسين الخصائص الميكانيكية المطلوبة للمادة المتراكبة.(39)

من الممكن ان تكون مادة الليف سيراميكية مثل الياف الزجاج او الياف الكاربون او تكون مادة الليف بوليمرية كألياف الكفلراو قد تكون معدنية فلزية فتستعمل بهيئة اسلاك كأسلاك النحاس او اسلاك الفولاذ.(53)

ويمكن ان تصنف الالياف على وفق اتجاهها الى الياف مستمرة والياف قصيرة, اذ تمتاز الألياف القصيرة بمقاومة اكبر بكثير من الألياف المتواصلة الطويلة وهي غالباً ما توجد على شكل شعيرات متقطعة لذا فأن اغلب المواد المتراكبة المدعمة بالألياف القصيرة طُورت لتطبيقات هندسية عملية.(54)

هذا النوع من المتراكبات يعد نوعاً من انواع مواد البناء الممتازة في درجات الحرارة المنخفضة نتيجة نسبة الموصلية الحرارية الواطئة للمتانة ونسبة المتانة العالية الى الكثافة.(39)

2-9  العوامل المؤثرة في المواد المتراكبة المدعمة بالألياف :-

2-9-1 الكسر الحجمي Volume Fraction

في عدة حالات ميكانيكية, ترتبط خواص معينة من المواد المتراكبة بوساطة قانون الخلائط Rule Of Mixture, وهذه العلاقة تعتمد على جمع خواص المكونات المفردة والكسور الحجمية المتوقعة لها, كما في المعادلات الآتية :- (55)

Ec=EfVf+EmVm     (2-4)

حيث ان :-

Ec=معامل المرونة للمادة المتراكبة.

Ef, Em=معامل المرونة لمادة الليف ومادة الأساس على التوالي.

Vf,Vm=الكسر الحجمي لليف والمادة الأساس على التوالي.

σc=σfVf+σmVm    (2-5)

حيث ان :-

σc=اجهاد المادة المتراكبة.

σf,σm=اجهاد الالياف والمادة الأساس على التوالي.

وبما ان انتقال الحمل وتوزيعه يعتمد على مرونة ومقاومة الألياف المدعمة, فأن الكسر الحجمي الكبير يعني كفاءة اعلى للمادة المتراكبة في مقاومتها وبالتالي فعلى هذا الأساس فلأن المادة المتراكبة تسلك سلوكاً شبيهاً بالمادة الأساس عند كسر حجمي قليل, لكن عند الكسر الحجمي العالي فالمادة المتراكبة تسلك سلوكاً مشابهاً لسلوك الألياف.(55)

شكل (2-8) يوضح تأثير الكسر الحجمي للألياف على مقاومة الشد(55)

2-9-2 طول الليف الفعال  Effective Fiber Length

ان توجيه الألياف في المادة الأساس من الممكن ان يكون مع إما الياف طويلة أو الياف مقطعة. على الرغم من ان الألياف الطويلة تكون موجهة اكثر من الألياف المقطعة, لكن ليس بالضرورة ان تكون افضل, حيث ان المتراكبات التي تصنع من الألياف المقطعة (إن امكن توجيهها) من الممكن ان تمتلك مقاومة اعلى من المتراكبات المصنوعة من الألياف الطويلة, و هذا واضح في استعمال الشعيرات اذ تمتلك مقاومة شد عالية.(56)

يجب ان يكون طول الليف اكبر من الطول الحرج ويتم حساب الطول الحرج من العلاقة الآتية :- (55)

lclf=σfmax2τmv     (2-6)

lf=df2τmv. σfmax    (2-7)

حيث ان :-

lc,lf= طول الليف و طول الليف الحرج على التوالي

df=قطر الليف

σfmax=اقصى اجهاد لليف

τmv=متانة القص للمادة الأساس.

2-9-3 اتجاه الالياف  Fibers Orientation

ان توجيه الألياف يحدد المتانة الميكانيكية للمادة المتراكبة وبالأتجاه الذي يكون فيه الليف الذي يعطي اكبر متانة. هناك ثلاثة انواع تحدد توجيه الليف, التدعيم ببعد واحد, والتدعيم ببعدين والتدعيم بثلاث ابعاد.

كلما كان توجيه الليف اكثر عشوائية كلما اصبحت الخصائص الميكانيكية (في اي اتجاه) اقل.

الشكل (2-9) يبين الانواع التي تحدد توجيه الألياف في المادة المتراكبة.(55)

2-9-4 ترابط السطح البيني Interfacial Bonding

ان عامل متانة الربط بين الليف والمادة الأساس يعد عاملاً اساس في تحديد ميكانيكية المادة المتراكبة اذ ان الربط القوي للألياف يكون ضروريا لكي تعمل هذه المكونات مع بعضها في تحمل الأجهادات.(55)

ان خشونة سطح الليف تعد عاملا مهما يساعد على زيادة الترابط بين المكونات ولكن عندما تكون سطوح الألياف خشنة بدرجة كبيرة فان الترابط سوف يضعف ما بين الليف والمادة الأساس ويمكن ان يكون السبب هو صعوبة تغلغل المادة الأساس داخل الليف.(55)

2-10 الفحوصات الميكانيكية  Mechanical Test

ان الهدف من كل فحص هو ضمان اداء عمل المواد والأجزاء بالطريقة المتوقعة منها, لهذا الغرض هنالك بصورة اساسية نوعان من الفحوصات الميكانيكية هما الفحص الأتلافي Destructive Test والفحص اللاأتلافي Non Destructive Test(NDT) .(57)

الفحص الإتلافي وهو الفحص الذي يتلف القطع الأختبارية خلال اجراء عملية الفحص ولهذا سمي بالفحص الأتلافي, وكمثال على الفحوصات الأتلافية اختبار الشد Tensile Test و اختبار الأنضغاط  Compression Test واختبار اللي Torsion Test واختبار الانحناء Bending Test واختبار الصلادة  Hardness Test بأنواعه وغيرها من الأختبارات.(58)

اما الفحص اللاإتلافي فهو الأصطلاح الذي يطلق على كل الطرائق الممكنة لفحص المواد والأجزاء من دون اتلافها او التاثير على العمل الذي صممت من اجله او على عمرها فيما بعد, ومن وجهة النظر الصناعية فان الفحوص اللااتلافية تقرر مدى صلاحية المادة او الجزء للعمل الذي صمم من اجله, ومن اهم الطرائق الشائعة في الفحص هي, المعاينة البصريةVisual Technique  وطريقة السوائل المتغلغلة Liquid Penetrant وطريقة الفحص بالموجات السمعية Ultrasonic Test واختبار ال Impact Resonance واختبار الPulse Velocity  وتقنيات اخماد الأهتزاز vibration damping technique.(9)

2-11 الأهـتــزاز الميكانيكي  Mechanical Vibration

المقـدمـة

اصبح الأنسان مهتماً بموضوع الأهتزاز عندما أُكتشفت اول الادوات الموسيقية مثل الطبول. منذ ذلك الحين, بدأ الأنسان بتطبيق اختراعاته لدراسة ظاهرة الأهتزاز.(59)

إكتشف غاليلو العلاقة بين طول البندول وتردده ولاحظ الرنين لجسمين متصلين بوسط ناقل للطاقة ومولف لنفس التردد الطبيعي, ولاحظ ايضا علاقة الكثافة, والشد, والطول والتردد للخيط المهتز.(60)

2-12 اهمية دراسـة الأهـتـزاز

اغلب نشاطات البشر تتضمن الأهتزاز بشكل واحد او آخر. على سبيل المثال, نسمع بسبب اهتزاز طبلة الأذن ونرى بسبب ان موجات الضوء تعاني اهتزازاً, والتنفس يكون مصحوباً بأهتزاز الرئة والمشي يتضمن حركة توافقية للأرجل والأيدي.

العلماء في مجال ظاهرة الأهتزاز ركزوا اهتماماتهم على فهم الظاهرة الطبيعية وتطوير النظريات الرياضية لوصف الأنظمة الفيزياوية للأهتزاز.(59)

2-13 الأهـتــزاز  Vibration

الأهتزاز هو حركة دورية لجسم او نظام (مجموعة) اجسام متصلة مزاحة من موقع التوازن(61), وبصورة عامة فأن جميع الأجسام التي لها كتلة ولها مرونة تكون قابلة على الأهتزاز, فمعظم الأجهزة والمنشآت الهندسية تعاني درجات متفاوتة من الأهتزاز وتتطلب تصاميمها مراعاة سلوكها التذبذبي عموماً.(62)

التذبذب من الممكن ان يكون دورياً مثل حركة البندول او عشوائياً مثل حركة اطار المركبة على طريق حجري.(63)ان نظرية الأهتزاز تتعامل مع دراسة الحركة التذبذبية للأجسام والقوى المصاحبة لها.(59)

احيانا يكون الأهتزاز مرغوباً فيه, على سبيل المثال, حركة الشوكة الرنانة, والمزمار في آلات النفخ (الأوركسترا) او الهارمونيكا ضرورية للأداء الصحيح لأدوات مختلفة. احيانا اخرى يكون الأهتزاز غير مرغوب فيه, بسبب ضياع الطاقة وخلق الضوضاء غير مرغوب فيها. على سبيل المثال, الحركة الأهتزازية للمحركات, الماطورات الكهربائية, او اي جهاز ميكانيكي.(63)

2-14 درجة حرية النظام  Degree Of Freedom Of The System

ان عدد الأحداثيات المستقلة التي يمكن بوساطتها وصف حركة نظام معين وصفا كاملاً تسمى درجات حرية ذلك النظام(63,62). فالجسيم الحر المتحرك حركة عامة في الفراغ له ثلاث درجات حرية بينما يكون للجسم الصلب ست درجات حرية (ثلاث تحدد الموضع والثلاث الأخرى تحدد الإتجاه). وفي الواقع فأن عددا لا يستهان به من مشاكل الأهتزازات يمكن حله وبدقة كافية عن طريق تقريب النظم المختلفة الى انظمة ذات درجة حرية واحدة.(62)

2-14-1 الأهتزازات الحرة للأنظمة الحرة غير المتضائلة احادية الدرجة :-

Free vibration of undamped single-degree of freedom systems

ان ابسط مثال للنظام الميكانيكي الهزاز يتكون من عنصر احادي الكتلة يرتبط بحامل جاسئ من خلال نابض مرن خطي. فلو ازيح عنصر الكتلة لمثل هذا النظام من موقع الأتزان و حُرر لتحولت طاقته الكامنة المخزونة في النابض الى طاقة حركية للكتلة لإن النظام يحاول ان يعود الى حالة اتزانه فضلاً ذلك وبسبب اكتساب الكتلة له من اجل الطاقة الحركية سوف تتعدى موقع الأتزان وبذلك سوف تعود عملية نقل الطاقة.(64)

هناك عدة امثلة على هذا النوع من الأهتزاز, مثلاً, سحب الطفل الى الوراء وبعد ذلك يُترك او ضرب شوكة رنانة وتركها تهتز (63) او حركة خيط البندول او اهتزاز قضيب مرن.(61)

ان النظام الميكانيكي سيهتز عند واحد او اكثر من تردداته الطبيعية ويتناقص الأخماد الى ان يصل الى الصفر.(63)

الشكل (2-10) مخطط توضيحي يبين الأهتزازات الحرة للأنظمة الحرة غير المتضائلة احادية الدرجة

للحصول على حل رياضي يصف فيه ذبذبات النظام المبين في الشكل(a 2-10), يكون ضروريا تطبيق قانون نيوتن الثاني على مخطط بياني مناسب للجسم الحر الكتلة. عندما نفرض ان الكتلة تكون معلقة بنابض في المستوى العمودي, سوف يتمدد النابض بمقدار صغير(∆) الى ما بعد طوله الحر(L), كما مبين في الشكل (b 2-10). ثابت النابض الخطي المسمى ب(K) مخطط الجسم – الحر للكتلة في موقع الاتزان مبين في شكل (c 2-10) لذا فعند الأتزان نحصل على :-

Fx=mg-k∆=0          (2-8)

حيث ان الاحداثي (x) قد اخذ اشارته موجبة عند اتجاه اسفل موقع الاتزان. ولنفرض الان ان حالة الاتزان قد اضطربت بطريقة ما, ولنفحص المخطط الجسم – الحر للكتلة في اي موقع (x) كما مبين في الشكل (d 2-10), سنجد ان مقدار القوة التي يسلطها النابض على الكتلة قد تغيرت بمقدار (K x), نتيجة لتمدد او تقلص الاضافي في النابض, وبذلك يصبح نظام القوة المسلطة على الكتلة غير متزن. وعند كتابة قانون نيوتن الثاني للكتلة في موقع x نحصل على :-

Fx= -k∆+x+mg=mx            (2 - 9)

حيث ان (  x=d2xdt2) هي تعجيل الكتلة. ومن المعادلة (2-8) لدينا (mg=k∆) عند حالة الأتزان, وبالتالي يمكن اعادة كتابة المعادلة (2-9) حيث ان

mx= -kx                    (2-10)

التي تبين ان الكتلة تملك تعجيل له علاقة طردية مع ازاحة الكتلة ولكن في الأتجاه المعاكس للأزاحة, نعيد كتابة المعادلة (2-10) بحيث ان

x + km x=0                      (2-11)

.(63)

2-14-2 الأهتزازات الحرة للأنظمة الحرة المتضائلة احادية الدرجة :-

Free vibration of damped single-degree of freedom systems

الأهتزاز الحر يحدث عندما يتذبذب النظام تحت تأثير القوى الملائمة للنظام نفسه وبغياب تأثير قوى خارجية(62). اذا توجد ايّ خسارة في الطاقة بسبب تأثير الأحتكاك, حينئذ يعرف هذا النوع من الأهتزاز بالأهتزاز المخمد. في العديد من الأنظمة الفيزيائية, كمية الأخماد تكون صغيرة جداً من الممكن اهمالها لأغلب الأغراض الهندسية (59). وبالرغم من ذلك, اذا كانت هناك قوى احتكاك داخلية وخارجية, فأن حركة كل الأجسام المهتزة تكون في الحقيقة مخمدة (61) وبصورة عامة, في دراسة الأهتزازات يشار الى عملية تبدد الطاقة بالأخماد Damping(64)

2-14-3 الأهتزازات القسرية للأنظمة الحرة غير المتضائلة احادية الدرجة :-

Forced vibration of undamped single-degree of freedom systems

ان الأهتزاز المثار بوساطة قوى خارجية يعرف بالأهتزاز القسري. عندما تكون القوى الخارجية المثيرة ذبذبية فأن النظام يتحتم عليه الأهتزاز بنفس تردد هذه القوى وعندما يتطابق تردد القوى الخارجية بواحدة من الترددات الطبيعية للنظام نواجه ظاهرة الرنين والتي ربما تؤدي الى ذبذبة عالية خطرة.(62)

ان الأهتزازات التي تحدث في الأجهزة الميكانيكية, تكون غالبا نتيجة القوى الناشئة من التشغيل العملي للأجهزة. وتظهر حالات عديدة تنشأ فيها القوى في الأجهزة بصورة عشوائية, وأسلوب غير متوقع, وان الأجهزة الميكانيكية تصمم غالبا لكي تعمل بشكل محدد ونمط متكرر بحيث ان القوى المتولدة تتبع نمطا متوقعا وفي الدراسات الرياضية للاهتزازات القسرية, تصاغ القوى المؤثرة غالبا بدالات جيبية تتغير مع الزمن.(64)

الأمثلة على هذا النوع من الأهتزاز, اهتزاز ماكنة الغسيل بسبب عدم التوازن في انتقال الأهتزاز(المتسبب بواسطة محرك الشحن, النوابض ,.....الخ) او اهتزاز البنايات اثناء الهزة الأرضية.(63)

2-14-4 الأهتزازات القسرية للأنظمة الحرة المتضائلة احادية الدرجة :-

Forced vibration of damped single-degree of freedom systems

هذا النوع من الأهتزاز يكون بسبب قوى خارجية دورية او متقطعة مسلطة على النظام(61). اي ان الأهتزازات التي تحدث في الأجهزة الميكانيكية تكون غالبا نتيجة القوى الناشئة من التشغيل العملي للأجهزة.(62)

2-15 الأخماد :-  Damping

ان الأخماد موجود في كل المنظومات المتذبذبة ويؤثر بأزالته للطاقة من هذه المنظومات. تصرف هذه الطاقة اما على شكل حرارة او اشعاع متسرب. يمكننا الأحساس بالطاقة المصروفة على شكل حرارة عند ثني قطعة من المعدن الى الأمام والخلف عدة مرات. كذلك الطوافة التي توضع لأرشاد السفن إذ تنبعث منها موجات مائية عند صعودها ونزولها في الماء وهي بهذه الحالة تخسر طاقة وعموما فالأهتمام بالتخميد في تحليل الأهتزازات يكون بدلالة استجابة المنظومة. ان ضياع الطاقة في النظام المتذبذب يؤدي الى تلاشي سعة الأهتزاز الحر, اما في حالة الأهتزاز القسري فأن ضياع الطاقة يوازن بالطاقة المزودة من قبل المؤثرات الخارجية.(62)

من ابسط حالات صرف الطاقة هي الطاقة المصروفة في نظام نابض- كتلة المخمد تخميد لزج. ان قوة التخميد في هذه الحالة هي معادلة, (62)

Fd= cx          (2-12)

ان الطاقة المصروفة في كل دورة بسبب قوة تخميد Fd تحسب من المعادلة العامة

Wd=Fddx

وعموما Wd  تعتمد على عوامل عديدة منها الحرارة, التردد او السعة.

العوامل المؤثرة على اخماد المتراكبات(12) :-

- خصائص والكسر الحجمي للمادة الاساس ومواد التدعيم في المتراكب.

- حجم التدعيم.

- المعاملة السطحية لمواد التدعيم.

2-16 الاهتزاز الحر المخمد :-

عندما يثار نظام خطي ذو درجة حرية واحدة ستكون استجابته معتمدة على نوع الأثارة وعلى التخميد الموجود. كما سيكون شكل معادلة الحركة عموما

mx+Fd+kx=F(t)      (2-13)

حيث ان F(t) هي الأثارة وFd هي قوة التخميد. وبالرغم من ان الوصف الحقيقي لقوة التخميد هذه صعب يمكن اعتماد نماذج تخميد مثالية والتي كثيرا ما تقود الى توقعات مرضية للأستجابة. ومن هذه النماذج أنموذج قوة التخميد اللزج المتناسبة طرديا مع السرعة والتي تقود الى المعالجة الرياضية الأسهل.

يعبر عن قوة التخميد اللزج بالمعادلة

Fd=cx          (2-14)

حيث ان  cهو ثابت التناسب. ويرمز له بوعاء التخميد كما في الشكل (2-12)

الشكل (2-12) مخطط الاخماد الحر

من مخطط الشكل الحر يمكن كتابة معادلة الحركة

(2-15)       mx+cx +kx=F(t)

ان حل المعادلة اعلاه ذو جزئين فأذا كان Ft=0, نحصل على المعادلة التفاضلية المتجانسة التي يناظر حلها فيزياويا ذلك لأهتزاز حر مخمد. واذا كان Ft≠0 نحصل على الحل الخاص الناشئ عن الأثارة بصرف النظر عن الحل المتجانس. سنتفحص اولا المعادلة المتجانسة والتي ستعطينا فكرة عن دور التخميد.

بالنسبة للمعادلة المتجانسة

mx+cx +kx=0        (2-16)

يكون الحل التقليدي بأفتراض

x= est           (2-17)

حيث ان s  ثابت. وبالتعويض في المعادلة التفاضلية نحصل على

ms2+cs+kest=0       (2-18)

وهذه مستوفاة لكل قيم t عندما تكون

s2+cms+km=0           (2-19)

ان المعادلة تعرف بالمعادلة المميزة ولها جذران

s1,2=-c2m±c2m2-km         (2-20)

وهكذا فأن الحل للمعادلة هو  (2-20-)     x=Aes1t+Bes2t

حيث ان A وB ثابتان توجد قيمتهما من حالتي الأبتداء  x0 وx(0). عند تعويض المعادلة في المعادلة نحصل على

x=e-c2mtAec2m2-kmt+Be-c2m2-kmt          (2-21)

ان الحد الأول e-c2mt هو ببساطة دالة زمن متضائلة اسيا. اما سلوك الحدين الموجودين بين القوسين فيعتمد على كون القيمة العددية لما تحت الجذر موجبة, صفرا او سالبة.

عندما يكون حد التخميد c2m2  اكبر من  km  يصبح الأسان في المعادلة رقمين حقيقيين ولا يمكن حدوث اي تذبذب و نسمي هذا الوضع زائد التخميد.

وعندما يكون حد التخميدc2m2 اصغر من km يصبح الأس رقما خياليا, 
±ik/m-(c/2m)2t   . وبما ان

e±(c/2m)2t=coskm-(c2m)2t±i sinkm-(c2m)2t   (2-22)

يصبح حدا المعادلة (2-21) بين القوسين ذبذبيين ونسمي هذا الوضع ناقص التخميد. اما لحالة الحد الفاصل بين الحركتين الذبذبية و اللاذبذبية فنعرف التخميد الحرج بانه قيمة c التي تجعل من الجذر صفرا.

من المستحسن دراسة الحالات الثلاث المذكورة اعلاه بالتفصيل بدلالة الكميات المستعملة عمليا, ولنبدأ بالتخميد الحرج.(62)

2-16-1  التخميد الحرج :- يكون الجذر في المعادلة صفرا للتخميد الحرج cc

(cc2m)2=km=ωn2            (2-23)

او

cc=2km=2mωn        (2-24)

من الملائم ان نعبر عن قيمة اي تخميد بدلالة التخميد الحرج وبوساطة النسبة اللابعدية

ζ=ccc

التي تسمى نسبة التخميد (واحيانا عامل التخميد). سنعبر الآن عن جذور المعادلة(2-20) بدلالة ζ  وبملاحظة ان

c2m=ζcc2mζωn      (2-25)

تصبح المعادلة

s1,2=(-ζ±ζ2-1)ωn        (2-26)

وهكذا فأن حالات التخميد الثلاث المذكورة اعلاه تعتمد على ما إذا كانت ζ اكبر من, اصغر من او مساوية لواحد.

يرينا الشكل (2-13) المعادلة  (2-26)مرسومة على سطح مركب باختيار ζ على امتداد المحور الأفقي. اذا كانت ζ=0  تختزل المعادلة الى s1,2/ωn=±i  اي ان الجذرين على المحور الخيالي يماثلان الحالة اللامخمدة. للحالة   ζ≤ 1 0≤  يمكن اعادة صياغة المعادلة (2-26)

s1,2ωn=ζ±i1-ζ2       (2-27)

الجذران s1 s2, هما نقطتان مركبتان مترافقتان على قوس دائري ويتقاربان عند النقطةs1,2ωn=-1.0  وبازدياد  ζ عن الواحد يتفارق الجذران على امتداد المحور الأفقي ويبقيان ارقاما حقيقية. وبتخيلنا لهذا المخطط نستطيع التمحيص في الحل المعطى في المعادلة

الشكل (2-13) شكل تخطيطي للتخميد الحرج

2-16-2  الحركة الذبذبية : ζ<1.0- (حالة ناقص التخميد) بتعويض المعادلة(2-26) في المعادلة (2-20-) يصبح الحل العام

x=Ae(-ξ+ζ2-1)wnt+Be(-ζ+ζ2-1)wnt  (2-28)

والمعادلة اعلاه يمكن كتابتها باي من الشكلين الآتيين

x=Xe-ζwntsin(1-ζ2wnt+ϕ)   (2-29)

=e-ζwnt(C1sin1-ζ2wnt+ϕ+C2cos1-ζ2wnt)  (2-30)

حيث تحدد الثوابت الأختيارية ϕ X, اوC2  C1,من حالتي الأبتداء. واذا كانت حالتا الأبتداء  x0وx(0)  يمكن اثبات ان المعادلة (2-30) تختصر الى

x=e-ζwntx0+ζwnx(0)wn1-ζ2sin1-ζ2wnt+x0cos1-ζ2wnt  (2-31)

المعادلة تشير الى ان تردد الذبذبة المخمدة يساوي

wd=2πτd=wn1-ζ2  (2-32)

يرينا الشكل (2-14) الطبيعة العامة للحركة الذبذبية.

الشكل (2-14) الذبذبة المخمدة

2-16-3 الحركة اللاذبذبية :- ζ>1.0 ( حالة زائد التخميد) بتعدي ζ الواحد يبقى الجذران على المحور الحقيقي في الشكل (2-13) وينفصلان اذ يتزايد احدهما ويتناقص الآخر. الحل العام يصبح عندئذ

x=e-ζwntAei1-ζ2wnt+Be-i1-ζ2wnt   (2-33)

حيث ان

A=x0+ζ+ζ2-1)wnx(0)2wnζ2-1

B=-x0-ζ-ζ2-1)wnx(0)2wnζ2-1

الحركة هنا هي دالة زمن متضائلة اسيا كما يظهر في الشكل (2-15) وتسمى لا دورية.

الشكل (2-15) الحركة اللادورية

2-17  التناقص اللوغاريثمي Logarithmic decrement

من الطرائق المناسبة لأستحصال كمية التخميد في نظام ما ان تقاس سرعة تلاشي الذبذبات الحرة. فكلما زاد مقدار التخميد كلما زادت سرعة التلاشي. لنأخذ اهتزازا مخمدا معبرا عنه بالمعادلة العامة

X=xe-ζwnt sin1-ζ2  ωnt+ϕ              (2-29)

ومبينا تخطيطيا بالشكل (2-16)

الشكل (2-16) معدل تلاشي الذبذبة مقاسا بوساطة التناقص اللوغاريثمي

يمكن هنا ان نعرف تعبيرا جديدا هو التناقص اللوغاريثمي بانه اللوغاريثم الطبيعي لنسبة اي سعتين متتاليتين. فتصبح المعادلة للتناقص اللوغاريثمي

δ=lnx1x2=lne-ζwnt1 sin⁡(1-ζ2  ωnt1+ϕ)e-ζwn(t1+τd) sin⁡(1-ζ2  ωn(t1+τd)+ϕ)   (2-34)

وبما ان قيمة الجيوب لا تتغير اذا ما زيد الزمن بمقدار فترة مخمدة τd تختصر العلاقة اعلاه الى

δ =lne-ζwnt1 e-ζwn(t1+τd)  = ln e-ζwnt1  = ζωnτd                  (2-35)

وبالتعويض عن الفترة المخمدة τd=2πwn1-ζ2 تصبح معادلة التناقص اللوغاريثمي

δ=2πζ1-ζ2           (2-36)

وهذه معادلة مضبوطة.

الا ان قيمة ζ صغيرة عموما و  1-ζ2 ≅1  فنحصل على المعادلة المقربة

δ≅2πζ      (2-37)

ونشاهد في الشكل  مقارنة للقيم المضبوطة والمقربة لδ بدلالةζ .

الشكل (2-17) التناقص اللوغاريثمي بدلالة ζ