4-1 المقدمة :-

يستعرض هذا الفصل كافة النتائج التي تم التوصل اليها في الدراسة الحالية مع مناقشتها وتفسيرها, فقد شمل البحث دراسة الأهتزاز الحر على عينات مختلفة من المواد المتراكبة (الأيبوكسي والبولي استر) وتم تدعيمها بـ(الياف الكاربون والنحاس والزجاج) والتي تكون على نوعين, الياف طويلة (مستمرة) واخرى قصيرة (عشوائية) وبنسب تدعيم مختلفة.

وقد تم توضيح جميع النتائج بالرسومات والأشكال البيانية الخاصة بكل حالة.

تم اجراء اختبار الأهتزاز الحر باستعمال المنظومة التي تم تصنيعها وكما تم توضيحه في الفصل الثالث, وقد تم الحصول على الصور المبينة في الشكل (2-3) والتي تمثل عينات الأيبوكسي والبولي استر.

4-2 حساب معامل المرونة للعينات:-

تم ايجاد معامل المرونة للعينات المستعملة في البحث باتباع طريقتين هما:-

- طريقة قاعدة الخلط   Rule of Mixture

- نظرية المرونة الكلاسيكية  Classical Elasticity Theory

4-2-1طريقة قاعدة الخلط   Rule of Mixture

قاعدة الخلط تستطيع أن تتنبأ بخواص المواد المتراكبة المقواة بـ( الدقائق أو الألياف أو الصفائح) اعتماداً على الكسر الحجمي وخواص المواد المستعملة في صناعة المواد المتراكبة .

أن العلاقة الرياضية التي تربط بين مكونات المواد المتراكبة المدعمة بالالياف لأي صفة تحت الدراسة سوف تعتمد على الكسر الحجمي للأطوار المكونة للمادة المتراكبة علاوة على قيم تلك الصفة لكل مكـون على انفراد, حيث ان المادة تسلك سلوك المادة الاساس عند احتوائها على الياف بكسر وزني قليل, بينما تسلك سلوكا شبيها بالالياف عند احتوائها على الياف بكسر وزني عال, لذلك عند قيم واطئة للكسر الوزني فان خواص المادة الاساس يمكن ان تحدد سلوك المادة المتراكبة.(55)

تم تطبيق القانون الآتي

Ec=EfVf+EmVm

الجدول (4-1) القيم المحسوبة لمعامل المرونة ونسبة بوازون ومعامل القص في حالة التدعيم بالالياف الطويلة.

| Unidirectional |  | Epoxy Matrix V=0.39,E=4.5 |  |  | Polyester Matrix V= 0.38, E=3.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1% | 2% | 3% | 1% | 2% | 3% |
| E- glass fibres V=0.22 E=75 | E11 | 5.205 | 5.91 | 6.615 | 3.9191 | 4.6383 | 5.3574 |
|  | E22 | 4.543 | 4.586 | 4.630 | 3.3342 | 3.4475 | 3.5478 |
|  | E12 | 0.2677 | 0.3397 | 0.4155 | 0.4772 | 0.5524 | 0.6299 |
|  | V12 | 0.388 | 0.386 | 0.3841 | 0.3782 | 0.3763 | 0.3745 |
|  | V23 | 0.4548 | 0.4915 | 0.5149 | 0.4154 | 0.4465 | 0.4592 |
|  | G12 | 0.62155 | 0.6336 | 0.6459 | 1.1811 | 1.203 | 1.2258 |
|  | G23 | 0.6198 | 0.63 | 0.6406 | 1.1778 | 1.1966 | 1.2157 |
| Carbon fibres V=0.2 E=370 | E11 | 8.155 | 11.81 | 15.465 | 6.8695 | 10.534 | 14.208 |
|  | E22 | 4.545 | 4.591 | 4.64 | 3.5213 | 3.67 | 3.776 |
|  | E12 | 0.564 | 0.9952 | 1.469 | 0.77 | 1.877 | 1.6336 |
|  | V12 | 0.3877 | 0.3854 | 0.3832 | 0.4936 | 0.3756 | 0.376 |
|  | V23 | 0.5499 | 0.5829 | 0.5966 | 0.4592 | 0.531 | 0.549 |
|  | G12 | 0.6219 | 0.6344 | 0.6471 | 1.2895 | 1.206 | 1.23 |
|  | G23 | 0.62 | 0.6307 | 0.644 | 1.1788 | 1.198 | 1.218 |
| Copper fibres V=0.34 E=124 | E11 | 5.695 | 6.89 | 8.085 | 4.408 | 5.6161 | 6.824 |
|  | E22 | 4.544 | 4.588 | 4.634 | 3.378 | 3.51 | 36186 |
|  | E12 | 0.3122 | 0.4345 | 0.565 | 0.5224 | 0.646 | 0.775 |
|  | V12 | 0.3844 | 0.3888 | 0.3882 | 0.379 | 0.379 | 0.3786 |
|  | V23 | 0.4816 | 0.5219 | 0.3443 | 0.4336 | 0.4657 | 0.4867 |
|  | G12 | 0.6217 | 0.6339 | 0.6164 | 1.1817 | 1.2 | 1.23 |
|  | G23 | 0.6199 | 0.6303 | 0.6409 | 0.409 | 1.19 | 1.217 |

الجدول (4-2) القيم المحسوبة لمعامل المرونة ونسبة بوازون ومعامل القص والمعامل الحجمي في حالة التدعيم بالالياف القصيرة.

| Chopped |  | Epoxy Matrix V=0.39,E=4.5 |  |  | Polyester Matrix V= 0.38, E=3.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1% | 2% | 3% | 1% | 2% | 3% |
| E- glass fibres V=0.22 E=75 |
|  | E | 0.71 | 0.902 | 1.094 | 0.4771 | 0.5524 | 0.629 |
|  | V | 0.3846 | 0.3796 | 0.3749 | 0.3767 | 0.3737 | 0.3707 |
|  | G | 0.6678 | 0.7261 | 0.7846 | 1.224 | 1.2893 | 1.3547 |
|  | K | 2.67 | 2.773 | 2.8759 | 4.559 | 4.674 | 4.789 |
| Carbon fibres V=0.2 E=370 |
|  | E | 1.497 | 2.642 | 3.901 | 0.7744 | 1.1877 | 1.6334 |
|  | V | 0.3684 | 0.3527 | 0.3407 | 0.3674 | 0.3571 | 0.3485 |
|  | G | 0.8648 | 1.12 | 1.3757 | 1.422 | 1.685 | 1.948 |
|  | K | 2.9985 | 3.429 | 3.86 | 4.889 | 5.334 | 5.78 |
| Copper fibres V=0.34 E=124 |
|  | E | 0.8288 | 1.1533 | 1.4999 | 0.5224 | 0.6461 | 0.7748 |
|  | V | 0.3819 | 0.3747 | 0.3684 | 0.3754 | 0.3712 | 0.3673 |
|  | G | 0.7 | 0.7911 | 0.8821 | 1.256 | 1.354 | 1.4524 |
|  | K | 2.7 | 2.894 | 5.057 | 4.625 | 4.806 | 4.988 |

4-3  عينات الأيبوكسي والبولي استر :-

تم اجراء الأختبارات لعينات الأيبوكسي والبولي استر المدعمة بالياف الكاربون والزجاج والنحاس وبنسب حجمية (1%,2%,3%) وبالحالتين الطويلة والقصيرة, وقد تم اتباع طريقتين هما طريقة قاعدة الخلط وطريقة نظرية المرونة, وتم التقاط صور فوتوغرافية ومنها تم ايجاد سعة الموجة ومن ثم تم ايجاد معامل التخميد وزمن الذبذبة ومقدار التناقص اللوغارثمي والأنحراف والجساءة والتردد الطبيعي وتم توضيح النتائج في الجدول (5-3)

4-4 الأخماد :-  Damping

ان النظم المهتزة جميعا معرضة الى الأخماد ودرجات متفاوتة وذلك لإن هناك طاقة تصرف عن طريق الأحتكاك او الحرارة او اشعاع متسرب, او منتقلة مثل الصوت. وعندما يكون الأخماد واطئاً فأن تأثيره في الترددات الطبيعية للنظام يكون ثانويا وتحسب عندئذ الترددات الطبيعية على اساس عدم وجود الأخماد, ومن ناحية اخرى فالأخماد ذو اهمية كبرى في الحد من سعة الذبذبة عند الرنين. يواجه النظام المهتز انواعاً مختلفة من قوى التخميد كالأحتكاك الجزيئي الداخلي واحتكاك الأنزلاق ومقاومات الموانع.(62)

4-5 الأنحراف :- Deflection

ان انحراف الbeam  يعتمد على طول ال beamوشكل مقطعها العرضي والمادة المستعملة في تسليط القوة وكذلك كيفية تثبيت ال beam.(69)

الشكل (4-1) حمل مسلط في نهاية العتلة المثبتة من جهة واحدة (69)

ان انحراف العينة التي تكون تحت الحمل المسلط تعتمد على :- (70)

- قيمة ونوع الحمل.

- خواص مادة ال beam(معامل المرونة)

- خواص شكل ال beam(عزم القصور الذاتي I)

- نوع ال beam(مثبت من جهة وسائب من جهة اخرى(Cantilever), معلق).

4-6التردد الطبيعي :- Natural Frequency

هو عدد من المرات التي يهتز فيه النظام بين موقعه الاصلي والموقع المزاح له. على سبيل المثال يمكن اخذ  beamبسيطة مثبتة من احدى نهايتيها وتحتوي على كتلة مربوطة بالنهاية السائبة, كما مبين في الشكل (4-2). اذا ما سحبت ال beamنحو الاسفل ومن ثم تترك فأن هذه ال beam ستهتز عند ترددها الطبيعي.(71)

الشكل (4-2) beam بسيطة مثبتة من احدى نهايتيها وتحتوي على كتلة مربوطة بالنهاية السائبة(71)

عند النظر الى الشكل (1), من المكن ملاحظة شمولية السلوك لجميع المتراكبات المستعملة, مع الأخذ بالاهتمام عدم اعتماد السلوكية على الوسط المضيف (Ep  او  Up) او نوع الألياف (زجاج, نحاس او كاربون). ومن الممكن وصف السلوكية العامة بأنها تتبع سلوكية الدالة الأسية.

الأزاحة العظمى (Y) للعينة تبدو انها تتناقص اسيا مع التردد الطبيعي لمختلف المتراكبات. على كل حال, من الممكن ملاحظة ان كل نقطة من المنحنيات المعروضة تمثل متراكب مختلفاً.النقاط ذات قيم ازاحة (Y) عالية تعود الى انحراف المتراكبات التي تكون مدعمة بالياف قصيرة بجميع انواعها, بينما النقاط ذات قيم (Y) واطئة فهي عبارة عن متراكبات مدعمة بالياف طويلة وبمختلف انواعها. وهذا من الممكن ان يعود الى نوع الترابط الموجود بين الألياف والمادة الأساس.

في الحقيقة, فان الياف التدعيم ستحسن قساوة الوسط المضيف (المادة الأساس) بطريقة تعتمد على ترتيب الألياف الموجودة ضمنها. من المتوقع ان ينعكس على بقية السلوكيات كما معروضة بواسطة المنحني للشكل (1).

ايضا من الممكن ملاحظة ان موقع قيم Y في المنحني تعتمد على طبيعة الليف (قيمة معامل المرونة لليف المفرد). فضلاً عن ان السلوك الكلي يجب ان يكون معتمداً على قوة الترابط الموجودة بينهم, كما يمكن الملاحظة من المنحنى القيم الاعلى للانحراف تكون معروضة بوساطة الياف الزجاج القصيرة التي تكون ذات معامل مرونة واطئ. بينما قيم Y الواطئة تُعرض بوساطة المتراكبات المدعمة بوساطة الياف الكربون التي تكون ذات معامل مرونة اكبر من معامل المرونة للالياف الزجاج او حتى الياف النحاس.

هذه المتراكبات تٌبدي قيم ترددات طبيعية واطئة. من جهة ثانية, المتراكبات المدعمة بالياف طويلة مستمرة تمتلك قيم انحراف اوطأ, التي تقترح ان هذه المتراكبات تمتلك جساءة اعلى. هذا مؤكد بوساطة المنحنى المبين في الشكل (1) اذ ان هذه المتراكبات المدعمة بالياف ذات معاملات مرونة اعلى تكون ذات انحراف اوطأ. بشكل عام, ان السلوكية المعروضة اعلاه تقترح ان حالة المادة في مواضع التداخل البيني للالياف مع الوسط المضيف, لها دور كبير في توهين موجات الاهتزازات العابرة من خلال المادة المتراكبة.

نشاهد من المنحنى المعروض في الشكل (2) سلوكية شمولية (Universal) تمثل تناقصاً أسياً تمثل تغاير ما بين درجة الانحراف اللحظية للعتلة (Cantilever) المهتزة ومعامل المرونة لمادة العتلة المتراكبة نلاحظ ان النقاط ذات قيم الانحراف العالي هي تلك التي تكون مدعمة بشكل عام بالالياف المقطعة (Chopped Fiber), بينما نلاحظ مديات انحراف العتلات المتراكبة المدعمة بالالياف الطويلة المستمرة تكون واطئة بشكل عام بغض النظر عن نوع مادة الوسط المضيف او مادة الالياف الداعمة. وهذا مايجعلنا  نسمي هذه السلوكية بالشمولية لعدم أعتمادها على نوع المادة وكسور مكوناتها الحجمية. كما يلاحظ أن قيم معامل المرونة للمتراكبات المدعمة للألياف المقطعة  تكون عادة أوطأ من قيم معاملات المرونة للمتراكبات المدعمة بالألياف الطويلة, وعكس ذلك نشاهد أن قيم مديات أنحراف العتلات المدعمة بالالياف المقطعة تكون أكبر بكثير من قيم العتلات المدعمة بالالياف الطويلة. وهذا ما يشير الى أن معامل مرونة الاجسام الصلبة المهتزة يتغاير بشكل عكسي مع قيم مديات أنحراف تلك الاجسام وهذا ما ينعكس على مدى تأثر مديات الانحراف بقيم جساءة المواد المهتزة, علما أن الجساءة ومعامل المرونة للمواد تتغايران بشكل طردي .

وأذا ما طبقنا قانون الخلائط المصمم بالاساس على نظريات مقاومة المواد الكلاسيكية, قد لا نستطيع أستنتاج هذه السلوكية المعروضة في الشكل ( 2 ) وذلك لعدم أمكانية هذه السلوكية التمييز ما بين الاشكال الهندسية للألياف أو الحشوات الداعمة في المواد المتراكبة. حيث نلاحظ أن جميع قيم معامل المرونة التي احتسبت بتطبيق قانون الخلائط والتي أستعملت في رسم المنحنى المعروض في الشكل ( 2 ). ونشاهد ان النقاط تقع جميعها ضمن مدى المواد المدعمة بالالياف الطويلة من المنحني أي في منطقة الاشباع (Saturation) لقيم الانحرافات وهذا ما يؤكد على افضلية نظرية المرونة الكلاسيكية في أحتساب الخواص الميكانيكية للمادة بحيث تسمح بدقة أعلى وأستنتاج سلوكيات واضحة. وبمقارنة هذا النقاش اعلاه بالواقع الفيزياوي للمواد فأن متانة او مقاومة المواد المتراكبة تعتمد بشكل رئيس على أتجاه الالياف الداعمة نسبة الى اتجاه الجهاد المسلط من الخارج. حيث تؤكد النظرية الفيزاوية بأن مجمل متانة الشد للمادة المتراكبة والمدعمة بألياف مقطعة تساوي ما يقارب ما بين 30- 40 % من قيمة متانة الشد للمتراكب المدعم بألياف طويلة عند تساوي قيم الكسر الحجمي للالياف الداعمة.

الشكل (1) العلاقة بين الانحراف للمتراكبات والتردد الطبيعي وبالكسور الحجمية المستخدمة

الشكل (2) العلاقة بين الانحراف للمتراكبات ومعامل المرونة وبالكسور الحجمية المستخدمة

اما الشكل (3) فيعرض تغاير الذبذبة الطبيعية المحسوبة للمتراكبات مع قيم معامل المرونة لها. ويلاحظ من المنحني ان لجميع المتراكبات باختلاف نوعية الاوساط المضيفة او الياف التدعيم هناك سلوكية طردية موحدة ما بين معامل المرونة و التردد الطبيعي للمواد المتراكبة.وهذا ينسجم مع النقاش السابق اذ ان قيم الجساءة لها دور كبير في هذه السلوكية اذ ان قيم معاملات المرونة تتناسب طرديا مع الجساءة وان حساب معاملات المرونة على وفق نظرية المرونة الكلاسيكية تفصل ما بين حالتي التدعيم بالالياف الطويلة و الالياف المقطعة. لذا نجد بان هناك اصطفافاً نوعياً في المنحنى في الشكل (3) للالياف الطويلة في اعلى المنحنى بينما تصطف المتراكبات المدعمة بالالياف المقطعة في اسفل المنحنى. اي انها تمتلك قيم ترددات طبيعية اعلى, وهذا ما يتناسب مع ما نراه في الشكل رقم(1),والذي يجعل من هذه المتراكبات اعلاه ذات مرونة اعلى ولها ازاحات اكبر عند تعرضها الى اجهاد نبضي.

ان سلوكية المنحنى الموحد المعروضة في الشكل (4) تتشابه وتتوافق مع الاشكال (2و3), اذ يعرض سلوكية طردية مباشرة ما بين قيم الجساءة K والترددات الطبيعية للمواد المتراكبة المستعملة في هذا البحث. هنا ايضا نلاحظ اثر نظرية المرونة الكلاسيكية في احتساب المتغيرات الميكانيكية للمواد وكيفية اصطفاف القيم الناتجة عن المتراكبات المدعمة بالالياف الطويلة بشكل منعزل عن تلك المدعمة بالالياف المقطعة. ما عدا ذلك فان قيم التردد الطبيعي للمادة تتناسب طرديا مع قيم جساءته.

الشكل (3) العلاقة بين التردد الطبيعي للمتراكبات ومعامل المرونة وبالكسورالحجمية المستخدمة

الشكل (4) العلاقة بين الجساءة ومعامل المرونة للمتراكبات وبالكسور الحجمية المستخدمة

اما بالنسبة للشكل (5) فيتبين من الجدول(3-5) بان اعلى قيمة للتردد الطبيعي هي للمادة (Ep+CFL) اذ ان الجذر التربيعي لنسبة ال K/M هي اعلى من غيرها من المواد المتراكبة المستعملة, هذا الامر الذي ينعكس على التطبيق العملي في استعمال هذه المادة قد يتطلب تطبيقاً معيناً بنفس الابعاد لهذا ال  Beamاستعمال مادة متراكبة ذات تردد طبيعي اساسي عالٍ, اما اوطأ قيمة للتردد الطبيعي هي للمادة (Up+GFs) حيث ان الجذر التربيعي لنسبة الK/M هي اوطأ من غيرها من المواد المتراكبة المستعملة, الذي ينعكس على التطبيق العملي في استعمال هذه المادة قد يتطلب تطبيقاً معيناً بنفس الابعاد لهذا ال  Beamاستعمال مادة متراكبة ذات تردد طبيعي اساسي واطئ, وهذا يعطي مؤشراً للمصممين في اختيار مواد متراكبة في التطبيقات العملية على وفق الترددات القسرية لتلافي حصول الرنين.

يتبين من المنحنى في الشكل (6) بان اعلى ازاحة اهتزازية تحصل عند المواد المتراكبة المدعمة بالالياف المقطعة, في حين اقل ازاحة عند نفس القوة تحصل عند المواد المتراكبة المدعمة بالالياف الطويلة, الامر الذي يشير الى ان الجساءة K في حالة المواد المتراكبة المدعمة بالالياف المقطعة هي اقل من المواد المتراكبة المدعمة بالالياف الطويلة وهذا يشير إلى ان معامل يونك في حالة المواد المتراكبة المدعمة بالالياف المقطعة هو اقل مما هو عليه في حالة المواد المتراكبة المدعمة بالالياف الطويلة حيث ان K تتناسب طرديا مع معامل يونك وهكذا بالنسبة لبقية المواد. ان اعلى قيمة للازاحة الاهتزازية هي للمادة (Up+GFs) اما اوطئ قيمة للازاحة الاهتزازية فهي للمادة (Ep+CFL)

ونلاحظ من المنحنى ان كل نوع من انواع المواد المتراكبة له زمن ذبذبة معين على الرغم من ان القوة المسببة للاهتزاز الانتقالي هي ثابتة, وهذا يعني ان كل نوع يهتز بـWd مختلفة عن الاخر.

الشكل(5) العلاقة بين التردد الطبيعي وزمن الذبذبة للمتراكبات بالكسور الحجمية المستخدمة

الشكل (6) العلاقة بين الانحراف للمتراكبات والانحراف وبالكسور الحجمية المستخدمة

يتبين من المنحنى في الشكل ( 7 ) بأن اعلى قيمة اخماد تحصل عند المواد المتراكبة المدعمة بالالياف المقطعة (للمتراكب Ep+CFs) في حين اوطأ قيمة اخماد عند المواد المتراكبة المدعمة بالالياف الطويلة وللمادة الاساس Up. كما يلاحظ ان كلا المادتين الاساس المستعملة في البحث هي البوليمر (ايً ذات معامل مرونة واطئ) لذلك فأن هذا المنحنى يمثل الدور الذي يلعبه بواسطة الكسر الحجمي الذي يُحسن قيم معامل المرونة وبصورة عامة فأن قيم معامل المرونة العالية ستقود الى نسب اخماد عالية. ومن الممكن ملاحظة ان الطرق المختلفة المستعملة في حساب معامل المرونة تكون ذات توافق جيد (بأستخدام طريقة RoM وطريقة نظرية المرونة) وبغض النظر عن كون الالياف طويلة او الياف قصيرة.

ان مناطق التداخل البيني من الممكن ان تلعب الدور الرئيسي في هذه العملية, كما ان الاختلاف في معامل المرونة ∆E (بين المادة الاساس والليف) يمتلك نفس الدرجة من التأثير على الاخماد, وبصورة عامة فأن الالياف القصيرة تعطي قيم اخماد اعلى نسبياً من الالياف الطويلة, وهذا قد يعود الى التوجيه العشوائي للالياف القصيرة والتي :-

إما :-

- تشتت مسارات الاهتزازات القادمة عند منطقة التداخل البيني عبر مسار الموجة خلال الالياف.

أو :-

- تشتت الموجة المرنة القادمة بواسطة الانعكاس في اتجاهات مختلفة.

وكلا الحالتين ستؤدي الى اطالة مسار الموجة والذي يؤدي الى تحسين امكانية الاخماد.

الشكل(7) العلاقة بين الاخماد ومعامل المرونة للمتراكبات بالكسور الحجمية المستخدمة