الخلاصة :-

نظرا للاهميــة المتزايدة التي حصلت فــي السنوات الاخيـــرة في استعمال المواد المتراكبة بشكل عام والبوليمرات منها بشكل خاص في مختلف التطبيقات الصناعية المتقدمة , جاء هذا البحث ليسلط الضوء على دراسة ظاهرة اخماد الاهتزازات الميكانيكية في المتراكبات المدعمة بالالياف للتعرف على دور الالياف في تخميد الاهتزاز  .

أجريت هذه الدراسة بأستعمال راتنجي الايبوكسي والبولي استر غير المشبع كمادة اساس للمواد المتراكبة, تم استعمال ألياف الكاربون والزجاج والنحاس بشكل الياف مستمرة وقصيرة كمواد تدعيم وبكسور حجمية  ( 1 , 2 , 3 ) %, إذ تم تحضير ( 6 ) انواع من المواد المتراكبة للمادة الاساس  EP  :-

- الايبوكسي المدعم بألياف الكاربون المستمرة .

- الايبوكسي المدعم بألياف الكاربون القصيرة.

- الايبوكسي المدعم بألياف الزجاج المستمرة .

- الايبوكسي المدعم بألياف الزجاج القصيرة .

- الايبوكسي المدعم بألياف النحاس المستمرة .

- الايبوكسي المدعم بألياف النحاس القصيرة .

كذلك تم تحضير ( 6 ) أنواع من المواد المتراكبة للمادة الاساس UP :-

- البولي استر غير المشبع المدعم بألياف الكاربون المستمرة .

- البولي استر غير المشبع المدعم بألياف الكاربون القصيرة.

- البولي استر غير المشبع المدعم بألياف الزجاج المستمرة .

- البولي استر غير المشبع المدعم بألياف الزجاج القصيرة .

- المدعم البولي استر غير المشبع بألياف النحاس المستمرة .

- البولي استر غير المشبع المدعم بألياف النحاس القصيرة .

تضمن مشروع البحث دراسة بعض الخواص الميكانيكية للمواد المتراكبة في الظروف الطبيعية .

اما الخصائص الميكانيكية التي تم دراستها فهي دراسة خاصية أخماد الاهتزاز, ودراسة الانحراف والجساءة والتردد الطبيعي وزمن الذبذبة .

وقد أظهرت نتائج البحث ان قيم ( الجساءة والتردد الطبيعي والاخماد وزمن الذبذبة ) تزداد مع زيادة الكسر الحجمي للمواد المدعمة المستعملة في هذا البحث, أما الانحراف فأن قيمه تقل مع الزيادة في الكسر الحجمي لمادة التدعيم .

| # معنى الرمز | الوحدة | الرمز | Meaning |
| --- | --- | --- | --- |
| عرض العينة | mm | b | Width |
| سمك العينة | mm | d | Thickness |
| القوة المسلطة | N | P | Applied Force |
| الأنحراف | M | Y | Deflection |
| طول العينة | mm | ℓ | Sample length |
| المسافة بين مركز تثبيت العينة ومركز الاصطدام | mm | x | Distance |
| القساوة | N/m | K | Stiffness |
| كتلة الكرة الفولاذية | G | M | Ball Mass |
| كتلة العينة | G | M | Mass Sample |
| معامل المرونة | GPa | E | Elastic Modulus |
| التعجيل الارضي | m/sec2 | G | Acceleration due to gravity |
| عزم القصور الذاتي | m4 | I | Momentum of Inertia |
| التردد الطبيعي | Rad/s | ωn | Natural Frequency |
| اخماد الاهتزاز | N.s/m | ζ | Damping Vibration |

| معنى الرمز | الرمز | Meaning |
| --- | --- | --- |
| التردد الطبيعي | ωn | Natural Frequency |
| نسبة الإخماد | ζ | Damping Ratio |
| التناقص اللوغاريثمي | δ | Logarithmic Decrement |
| الكسر الوزني | Ψ | Weight Fraction |
| زمن الذبذبة | τd | Damped Period |
| عامل الفقدان | η | Loss Factor |
| الكسر الحجمي | V | Volume fraction |

| معنى المختصرات | المختصر | Meaning |
| --- | --- | --- |
| راتنج البولي استر غير المشبع | UP | Unsaturated Polyester Resin |
| راتنج الأيبوكسي | Ep | Epoxy Resin |
| ألياف الكاربون الطويلة | CFL | Long carbon fibers |
| الياف الكاربون القصيرة | CFS | Chopped carbon Fibers |
| الياف الزجاج الطويلة | GFL | Long Glass Fibers |
| الياف الزجاج القصيرة | GFS | Chopped Glass Fibers |
| الياف النحاس الطويلة | CuFL | Long Copper Fibers |
| الياف النحاس القصيرة | CuFS | Chopped Copper Fibers |
| اللدائن المقواة بالالياف | FRP | Fiber Reinforced Plastic |
| معامل القص | G | Plastic Modulus Shear |
| القساوة | K | Stiffness |
| مركبات ذات أساس بوليمري | PMC | Polymer Matrix Composite |
| مركبات ذات أساس معدني | MMC | Metal Matrix Composite |
| مركبات ذات أساس سيراميكي | CMC | Ceramic Matrix Composite |
|  | PEEK | Poly Ether Ether Ketone |
|  | NBR | Nitrile Butadiene Rubber |
| معامل المرونة للمادة المتراكبة | Ec | Modulus of Elasticity for Composite |
| معامل المرونة لمادة التدعيم | # Ef | # Modulus of elasticity of filler (reinforcement) material |
| معامل المرونة للمادة الاساس | # Em | # Modulus of elasticity of bonded (matrix) material |
| الكسر الحجمي للمادة الاساس في المادة المتراكبة | Vm | The Volume Percentage Of The Matrix In The Composite, |
| نسبة بوازون |  | # Poisson's Ratio |
| # . الكسر الحجمي لمادة التدعيم في المادة المتراكبة | # Vf | # the volume percentage of the fiber in the composite |
| # اجهاد المادة المتراكبة | # σc | # Composite stress |
| # اجهاد الالياف | # σf | # fiber stress |
| # اجهاد المادة الاساس | # σm | # matrix stress |
| الكسر الوزني للمادة المتراكبة | Ψ | Weight fraction of composite |
| الاختبارات اللااتلافية | NDT | Non Destructive Test |
| قوة التخميد | Fd | Damping Force |
| التخميد الحرج | cc | Critical Damping |
| قاعدة الخلط | # RoM | # Rule Of Mixture |